云南医药健康职业学院口腔数字化修复实验室设备（硬件部分）采购

竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 报价文件

- 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数（参考） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义齿加工机床 （5轴氧化锆雕刻机） | 一、产品概述 设备类型：为五轴干式切削设备，主要采用球头铣刀或平刀铣削方式进行义齿加工。 操作界面：配备便于操作的人机界面，如采用触摸屏操作，方便工作人员进行设备控制与参数设置。 换刀系统：具备自动换刀的主轴系统。 二、功能要求 防尘功能：设有全封闭防尘系统。 切削角度：支持大角度切削，可满足多样化义齿加工的复杂角度需求，实现更灵活的加工操作。 低气压保护：拥有低气压保护模式，在气压异常时可自动启动保护机制，避免设备因气压问题受损。 材质选用：设备主体结构采用高性能铸件及航空铝合金等优质材料，保证设备强度与轻量化，提升设备耐用性与运行稳定性。 连续工作能力：能够实现24小时连续工作，满足批量生产需求，具备良好的长时间运行稳定性。 三、加工方式 采用干式加工方式，无需使用切削液，减少加工过程中的污染与后续处理工作，同时符合环保要求。 四、技术参数 机身规格：机身规格建议在长550mm、宽490mm、高740mm左右，可根据实际使用场景与设备布局需求，在合理范围内进行适当调整。 机体重量：机体重量约110KG，重量适中，便于设备的安装、搬运与固定，同时保证设备运行时的稳定性。 电源：支持多种电源输入，如220V、50HZ或110V、60HZ（可选），以适应不同地区的供电环境。 功率：功率约1.0KW。 运行气压：运行气压需满足设备稳定运行及高效加工需求，建议在常见合理区间内。 加工精度：加工精度需满足高精度义齿加工要求，应达到行业领先水平。 主轴转速：主轴转速应具备较高水准，能满足不同材质义齿加工的速度需求。 刀具数量：刀具数量应充足，不少于常见同类型设备配置，可根据加工需求灵活选择不同刀具。 加工角度：A轴与B轴的旋转角度应能覆盖多样化义齿加工的复杂角度需求。 冷却方式：采用高效冷却方式，如风冷或其他等效冷却技术，有效降低设备运行温度，保证设备稳定运行。 加工材质：能够加工多种义齿常用材质，包括氧化锆、蜡、PEEK、树脂、代木等。 可切削材料规格：可加工的材料规格，如阶梯圆盘直径约98，厚度在10-25mm（需粘接塑料边框）；直径115*10mm绿蜡（校准用，无需塑料边框）等。 加工类型：可完成丰富多样的义齿部件加工，涵盖行业内常见的各类义齿产品。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 烧结炉 | 一、产品概述 设备用途：主要用于氧化锆等材料的结晶烧结，满足临床端及相关教学实践需求，能适配多种品牌产品的烧结工艺。 程序设置：具备丰富的程序存储功能，建议不少于15条记忆程序，可根据不同烧结需求灵活调用。 二、功能要求 加热技术：采用先进的加热技术，如硅碳棒加热技术或其他等效的低污染加热方式，减少发热体对氧化锆等烧结材料的污染，确保烧结质量。 监控功能：具备实时监控系统，可对关键运行参数，如电压、电流等进行实时监测，以便及时掌握设备运行状态。 托盘设计：采用高效的托盘设计，如双层烧结托盘或其他能提升一次性烧结效率的结构，可增加单次烧结量，提高工作效率。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 烤瓷炉 | 一、产品概述 设备用途：主要用于陶瓷材料的烧结、上釉、结晶以及染色等工艺操作，满足教学及相关实践需求。 功能多样性：具备多种功能，能灵活应对不同陶瓷加工需求。 二、功能要求 炉膛设计：采用优质的炉膛设计，如双层金属保护结构，搭配独立真空路径，有效提升保温性能，减少热量散失，降低能耗。 炉丝保护：对炉丝采用可靠的保护措施，如使用石英管保护，同时优化结构设计，以此延长炉丝使用寿命，保证受热均匀，提高加热效率，且便于日常维护。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 3D模型树脂打印机 | 一、打印技术 采用立体光固化下投影技术，或其他能确保高效、高质量完成做件的先进光固化技术。 二、打印性能参数 成型幅面：成型幅面不小于144(L)×81(W)×160(H)mm，可满足多种尺寸模型的打印需求。 分辨率：分辨率不低于1920×1080，有助于清晰呈现模型细节。 像素点尺寸：像素点尺寸不大于75um，以此保证打印精度。 打印尺寸公差：具备较高的打印尺寸精度，标准件尺寸误差应控制在合理范围内（参考值：±0.035mm，竞谈方可提供自身设备的尺寸误差控制数值及对应技术说明）。 打印速度：打印速度需满足实际生产需求，在常见层厚设置下，如0.05mm层厚时，打印速度不低于25mm/h；0.1mm层厚时。 三、数据传输与操作功能 文件传输方式：支持多种便捷的数据传输方式，包括但不限于U盘、Ethernet、Wi-Fi等，方便用户导入打印文件。 支撑功能：支持自动支撑、手动支撑等多种支撑方式，同时具备加强支撑、树状支撑等特殊支撑模式，满足不同模型结构的打印需求。 排版功能：具备优化打印布局的功能（类似自动排版功能），可提高材料利用率和打印效率。 四、设备部件与功能优化 料盒设计：采用耐用性好的料盒设计，具备使打印离型过程更顺畅的结构（类似通过特殊动态固位装置实现的效果），以减少材料浪费和模型损坏风险。 光学优化功能：具备可进行光学矫正操作（如畸变矫正、光匀矫正等）的技术（类似通过光学算法实现），以提高打印精度和模型表面质量。 五、数据处理与兼容性 可处理stl、obj等常见格式的三维数据，具备良好的兼容性，能与各类三维建模软件配合使用。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 模型扫描仪 | 一、应用场景 能完成石膏模型、印模、多代型、种植、桩核扫描，支持多种颌架扫描，满足教学与临床多样需求。 支持印模+代型、桩核印模+石膏等订单扫描，适应不同诊疗流程。 二、扫描技术 采用非接触式拍照扫描，利用先进光学成像，安全高效不损模型。 相机镜头分辨率≥500万像素，精度≤8微米，确保细节清晰、数据准确。 扫描速度快，咬合≤7秒，石膏单颌≤14秒，印模≤66秒；一次可扫≥8颗代型，1-4颗≤18秒，5-8颗≤30秒。 三、数据处理与输出 支持STL、OBJ、PLY等通用格式输出，方便数据交互。 有全自动对齐、补洞功能，优化扫描数据。 具备彩色纹理扫描，还原模型色彩纹理。 拥有HDR功能，可无喷粉扫描特殊材料。 具备去高光功能，扫描金属基台时去除干扰。 基台扫描有快速封口功能，提高工作效率。 四、设备设计与维护 设备小巧轻便易携带，结构简单易维护，降低成本。 采用USB3.0接口，数据传输高速稳定。 扫描软件可免费升级。 五、其他功能 可进行颌架扫描及模型数据数字化处理。 扫描头可在合理范围上下摆动。 支持多模型组合扫描，配备夹具，能一次扫描上下颌和多颗代型并合并。 有数字模型修整功能，可进行咬合检测等操作。 能将扫描数据转化为3D打印模型数据。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 牙体雕刻评价及牙科设计系统 | 一、功能要求 实现三维扫描、模型比对、三维展示、智能计算、自动评分及生成报告等教学辅助功能，满足教学评价。 自动将标牙与学生练习结果最大重合度对齐，计算并展示各牙体误差区域和数据，以三维展示及颜色区分呈现。 支持不同比例牙齿雕刻训练相似度评分，如1:1、1:3等。 面向任一牙位进行多维度评价。 提供多种牙齿形态测评标准，满足不同阶段学生学习评价。 自带标牙模型数据库，支持用户自定义；自带评分标准，支持客户自定义，能自动生成评分报告，涵盖整体及细分部位评分、测评项目名称、测评时间、测评方式、测评标准、误差数据等内容。 显示学生作业完成状态，线上记录结果；学生上传作业后，可查看对比图、评价误差报告及评价分数报告，且对比图生成链接可分享。 二、性能指标 扫描精度不低于10μm，可扫描石膏模型、印模托盘、未分割模型等。 输出模型格式包含STL等常见格式。 三、其他要求 评价对象材质包括石膏、蜡等常见材料。 采用移动式集装箱设计，现场无需调试，支持即开即用。 | 套 | 1 |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 附件中的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍，可进行现场演示。

特别提示：不得复制竞谈文件的规格型号及技术参数（参考）表述作为响应文件所列产品的规格型号及技术参数。该公司响应文件所列产品必须有具体的相应产品规格型号及技术参数，否则将被视为无效响应文件。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥40000元（大写：人民币肆万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照，本项目不接受联合体投标。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人（以学校官网公示的供应商黑名单为准）。

- 行业专业资质要求：无

- 其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的供应商。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月9日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月10日上午9：30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：柴老师18324584831。

（2）采购单位联系电话：杨老师 18288628865。

（3）招标代理联系电话：毛老师13888302269。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月2日