云南医药健康职业学院基础与药学院药学实验中心制剂设备间、化学类

实验室（扩建）采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参考参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制粒机 | - 滚筒直径：90 mm - 滚筒有效长度：184 mm - 滚筒正反转数：46转/分 - 料斗口面长宽： 300×240 mm - 生产能力：35-90公斤/时 - 电机转速： 1440转/分 - 功率：0.55 kw - 电压：380 V | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 全自动胶囊填充机 | - 产量200粒/min,适用胶囊0#-5#安全性胶囊A-E；充填剂型：粉剂、颗粒、片剂；上机率：99.9%；电源电压380V，50Hz;噪音≤80dB(A)真空度-0.02～-0.06mpa;水流量250L/H； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 颗粒包装机 | - 生产能力8-15包/min；包装速度：5-20（袋/分钟）；分装重量1-100g；分装长度1-15cm；包装精度0.1-0.3g；分装宽度2.25-10cm；(膜宽6-22cm) - 电压功率220V/500W；制袋尺寸：40-100mm或以上。 | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 铝塑包装机 | - 冲裁次数：10-33；生产能力（pcs/h）：2400;成型面积及深度（mm):105*70（标准深≤15);标准行程范围(mm):30-80;标准板块（mm):80*57;空气压力(MPa):0.4-0.6;耗气量（m³/min)：(空压机)≥0.3m³/min；电源总功率：380V/220V 50Hz 2.8Kw；主机总功率：0.75KW；pvc硬片(mm)：(0.15-0.5)*110；PTP铝箔(mm)：(0.02-0.035)*110；透折纸（mm)：(50-100g)*110；模具冷却：自来水或循环水；噪音(dBA)<75dBA。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 真空包装机 | - 电机功率：900W；真空泵排气量20m³/h；热封条长宽600X10mm；电压：220V/50Hz；抽气速度: - 20m3/h；封口长度：600X10mm；机体通常采用304不锈钢，耐腐蚀，符合食品卫生标准。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 热板测痛仪 | - 温度设置范围为室温-60℃，从室温加热至55°C所需时间 < 15分钟，温度控制精度：± 0.1°C，高精度PID温度控制器确保板面温度高度稳定，避免温度波动对实验结果造成干扰。加热板采用高导热性金属材料，表面经过特殊处理，确保加热快速、均匀。高精度数字显示，实时显示设定温度与实际板面温度。计时精度：0.1秒。最大计时时间：可设置截止时间（如30秒或60秒），以防止组织损伤，到时自动报警并停止加热。机器可连接电脑导出实验数据。 | 10 | 台 |  |  |
| 7 | 均质乳化机 | - 实时显示样品温度，方便对温度敏感样品的监控保护； - 参数设置可自动记忆，快速调取，方便查看更改； - 可以任意调节刀具与台面距离，方便更好地接触样品； - 速度2800-28000 rpm，无级变速，支持在线调速。 - 电压: 220V - 功率: 360W - 调速范围: 2800-28000转/分 - 容量: 3ml-2000ml - 定时范围: 1-9.9min任意可调 - 环境温度: -10℃-40℃ - 刀具尺寸: 标配：Φ18mm处理量50-1000ml - 显示方式: 液晶显示 | 5 | 台 |  |  |
| 8 | 蒸汽发生器 | - 额定蒸发量35kg/h;饱和蒸汽温度171℃；输入功率24KW；额定电压380V;（需和我们现有仪器设备搭配使用） | 1 | 台 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥20000元（大写：贰万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月9日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月10日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼9楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师 13198337611。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月5日