云南医药健康职业学院基础与药学院实训室教学设备

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参考参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温兔台 | - 采用优质不锈钢抛光制做，款式大方且耐腐蚀易清洗，备有电加热装置，具有控温准确、温度显示直观、操作方便等特点。 - 1、 控温范围：室温——40℃或以上 - 2、 调节精度：±0.1℃ - 3、捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用。 - 4、可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度。 - 3、 工作电源：220V - 4、 外形尺寸：600×300×100mm以上 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 正置显微镜 | - 正置显微镜（含电脑、软件系统） - 1、光学系统类型：无限远校正光学系统，确保成像清晰无畸变； - 2、照明系统：LED 冷光源，亮度连续可调；支持透射光照明；色温 ≥4500K 恒定，光源寿命≥ 30,000 小时； - 3、聚光镜：预对中带光阑指示刻度标记的科勒聚光镜 NA 0.1~1.1 ，支持明场 、偏光等多种照明方式，可上下调节，带可变光阑； - 4、物镜组：4 倍（NA≥0.10）、10 倍（NA≥0.25）、40 倍（NA≥0.65，弹簧消色差）、100 倍（NA≥1.25，油浸，弹簧消色差； - 5、目镜： 口径超宽视野 10X/视场数≥22，双眼屈光度（-2~+8）可调; - 6、载物台：右手低位双层机械载物台，耐磨涂层台面，采用合金钢丝传动结构，无齿条外露； - 6、移动范围≥76mm×50mm，配备防滑橡胶垫，预设钢丝手感张力，手感舒适定位准确，无卡顿，无回弹，低位手轮操作时手部可不离开桌面，不易疲劳； - 7、 物镜转盘：显微镜机身内置一体的内倾式五孔编码物镜转盘，RMS 国际标准物镜螺纹接口，切换时软件可编码识别倍率（ PC 端摄像软件同时使用时支持） - 8、摄像头： 像素≥500 万、高性能彩色摄像头； - 9、控制软件： 支持自动倍率识别 、物镜切换自动改变标尺 、 自动参数加载等。 - 10、防霉装置：观察筒 、 目镜 、物镜等光学成像部件都做了抗菌 、 防霉处理。 - 11、环保：所采用光学元件均为环保无铅玻璃制成，符合 RHoS 环保指令。 | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 超纯水仪 | - 1、以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元。 - 2、系统产水量：40升/小时，可同时生产DI高纯水(>16MΩ.cm)和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ISO3696(2级水)、GB/T 6682（1级水）、ASTM D1193(Ⅱ型试剂级水)、JIS K0557等规定的水质标准，也满足CP、EP、USP、JP等国药典对纯化水的技术要求。 - 3、产水量：40升/小时 - 4、出水口（正面）：2个：RO反渗透水，DI去离子水 - 5、出水水质参数： - 去离子水水质： - 5.1电阻率(25℃)：>16 MΩ.cm - 5.2电导率(25℃)<0.063 μs/cm - RO反渗透水水质： - 5.3无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时） - 5.4可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton） - 微粒及细菌去除率>99% - 6、具备LCD显示屏，运行状态直观易读 - 7、实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态 - 8、2路(RO反渗透水、DI去离子水)水质水温实时监测及水质超标报警功能 - 9、具有耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换自动提醒，避免水质下降 - 10、机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 超声波清洗器 | - 性能特点 - 液晶显示器 - 显示器上菜单参数选择 - 功率40%－100%可调 - 数显设定超声清洗时间 - 仪器的操作程序采用单片机软件 - 工作时间倒计时显示 - 室温-80℃的温度设定范围 - 1-999min总工作时间设定 - 配有专用不锈钢网篮、降音盖 - 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 - 实时显示清洗槽内实际温度 - 工作参数断电记忆功能 - 仪器参数 - 1.内槽长·宽·高: 500*300*200(mm)L/W/H - 2.容量: 30L - 3.频率: 40KHz - 4.超声功率: 800W - 5.功率可调: 40-100% - 6.加热功率: 800W - 7.温度可调: 室温-80℃ - 8.时间可调: 1-999min - 9.网架: 有 - 10.降音盖: 有 - 11.排水: 有 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 分析天平 | - 1.采用新一代电磁力传感器，提供稳定可靠的称重结果； - 2.金属铸铝防化防撞击特殊机架，紧凑而坚固的结构和良好抗过载、抗冲击性能，保证天平的长期使用； - 3.可选择mg、g、ct等多种称量单位，以及根据需求进行定制单位； - 4.分体式结构设计，可拉伸高清晰OLED触摸显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用； - 5.时钟待机显示功能、灵敏度和积分时间可调； - 6.下挂钩设计，满足客户特殊应用需求； - 7.可拆卸防静电防风罩设计，避免散料样品的腐蚀； - 8.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序； - 9.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录； - 10.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动态称量、移液器校准等功能； - 11.内置Dual Security系统，保证紧急情况天平正常使用； - 12.内置砝码一键式校准（内部校准）； - 13.天平开机后会对该天平进行一次全自动校准； - 14.温度变化后，天平会自动进行内部砝码校准； - 15.时间每隔2小时（时间可调），天平会自动进行内部砝码校准； - 16.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性； - 17.温度漂移：±3ppm/℃@20±2.5℃； - 18.最大称量：≥120/31g - 19.可读性：≤0.1/0.01mg - 20.重复性：±0.1/±0.03mg - 21.线性误差：±0.2/±0.05mg - 22.秤盘尺寸：≥Φ90mm - 23.外型尺寸：≤410×210×315mm - 24.防风罩尺寸：≥235×210×220mm - 25.稳定时间：约3秒/2秒 - 26.预热时间：30-60分钟 - 27.净重：约6.6kg | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 洗眼器 | - 产品材质：铜质 - 手柄材质:PP材质 - 底座：合金底座 - 软管：防爆软管 - 表面处理：环氧图层处理 - 出水：360度旋转出水 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 监控 | - 镜头像素: 400万 - 传感器类型: 1/3” - 快门: 快门自适应 - 云台角度: 水平0°-340°，垂直向上130°（垂直向下可视55°），向下0° - 镜头接口类型: M12 - 日夜转换模式: ICR红外滤片式 - 数字降噪: 3D数字降噪 - 宽动态: 真实宽动态 - 压缩标准 - 视频压缩标准: H.265 - 视频压缩码率: 码率自适应 - 音频压缩码率: 码率自适应 - 图像 - 最大图像尺寸: 2560x1440 - 帧率: 网传帧率自适应 - 背光补偿: 支持 - 硬件接口 - 存储: 128G内存卡 - 电源接口: Type-C接口 - 有线网口: 支持 - Wi-Fi 无线 | 1 | 台 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥20000元（大写：贰万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月10日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月11日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师 13198337611。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月5日