云南医药健康职业学院超声实训室采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参考参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声机 | - 1.货物基本要求：彩色多普勒超声系统，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 - 2.系统技术规格及概述： - (1)主机配备≥15英寸高清医用显示器，显示器支臂可活动旋转，显示器可独立徒手拆卸更换；支持一体化键盘（非抽拉式），含≥6个自定义实体键，按键亮度5级可调；内置≥3个标准化互通探头接口，全激活且支持4D探头；具备二维灰阶、谐波、M型等多种模式；可选3D/4D 容积成像（渲染模式≥4种），标配扩展成像、实时三同步成像（支持 B/color/PW模式）、穿刺引导（单线/双线，角度位置可调）等功能；支持原始数据处理≥3种，一键优化图像，最大放大倍数≥10倍。 - 超声主机操作系统：windows平台，非嵌入式平台，具有更好兼容性及持续升级能力； - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，并可自定义中文命名 - 各探头二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均≤5% - (2) 二维灰阶成像模式：TGC≥8段、焦点≥8段，最大显示深度≥300mm，增益≥100dB，动态范围≥180dB，步进≤4dB可调。 - (3) 彩色多普勒成像模式：显示模式包含彩色双幅、彩色四幅、B+C 双实时显示；壁滤波≥7 级可调，阈值≥4 级可调，余晖≥5 级可调，平滑≥5 级可调，血流图谱≥3级可调，彩色优先≥100 级可调，彩色基线≥17 级可调，线阵探头彩色取样框左右每侧偏转均≥4 级可调。 - 支持 B/C 同屏功能，搭载能量多普勒成像技术，可一键切换普通彩色多普勒成像，显著提升微小血管显像能力。 - 具备血流分布图，可实时分析感兴趣区域内的血流分布情况。 - 支持彩色隐藏功能，无需切换至二维模式。 - 多项参数实现精细调节，满足多样化临床需求。 - (4) 频谱多普勒成像模式：≥5种显示格式，支持快速角度矫正（±80°可调)，取样容积 0.5-40mm (1mm步进），频谱零位移动20级调节，PW回放时间≥600秒。 - (5) 常规测量：支持常规测量、血管内中膜自动测量、彩色定点血流测速（同屏7点）、频谱自动包络。 - 产科支持4胞胎测量及NT测量。 - 测量结果支持中文显示、自由移动。 - 容积测量方式≥5种，包括双平面容积、辛普森容积和球体容积等。 - 血管内中膜自动测量，自动计算最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差（SD）测量结果，并可对内中膜最厚处自动进行箭头标记。 - (6) 电影回放及连通性要求：支持向前存储及向后存储功能，存储时间可预置，存储时间≥300s。 - 支持逐帧手动回放和速度可调的自动回放，自动回放速度可调，可手动选择起始帧、结束帧。 - 输入输出接口：支持 S-video、video、VGA、USB、DICOM3.0网口等。 - (7)探头频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，每个探头基波频率≥5种可选、谐波≥3种可选、彩色频率≥4种可调、PW频率≥3种可调。 - (8)探头配置：腹部凸阵探头(2.0-5.0MHz，每台2个)、线阵探头(5.0-12.0MHz, 每台1个)、相控阵探头(1.7-4.0MHz，一台增配1个)。 - （9）带两根高清线（10米左右，实现与仪器连接教室智慧黑板为主）可以连接教学智慧屏 - （10）配套数字示波器8台：1.货物基本要求：货物名称：数字示波器，要求为100M带宽，双通道。 - 2.产品核心参数：模拟宽带上限 100MHz，模拟通道数2，外部触发，垂直分辨率 8bit，存储深度上限 24Mpts（共享)，采样率上限1GSa/s（共享），波形刷新率 30,000wfms/s，最小垂直档位1mV/div， - 最小时基档位 2ns/div，频率计 3-6位，FFT，串行解码 并行、RS232、I2C、SPI，屏幕 7英寸液晶屏800*480，通讯接口 USB、LAN，仪器重量 3Kg，仪器尺寸313*161*122mm（宽高深），供电方式 市电，功率 小于50W。 - 3.扩展需求(1)提供电子版软件免费下载网络地址，软件免费使用。(2)仪器发货前已经开通所有选件功能，无需再额外购买。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 超声检查 仿真体模 | - 一、产品总体要求 - 腹部病变超声扫查训练系统是一套集成腹部超声检查模型、超声虚拟仿真教学功能与一体化移动台车的专业教学平台。该系统致力于提供全面、专业的腹部超声教学与训练整体解决方案，适用于医学院校、教学医院等机构的腹部超声基础教学、临床技能培训及超声介入操作训练，有效提升学员的实操能力和诊断水平。 - 二、详细功能要求 - 1. 一体化台车与腹部超声检查模型 - 系统须配置一体化移动台车，搭载不少于4个5英寸医用静音万向轮，配备双刹车装置。台车采用铝合金钣金工艺，结构坚固，台面预留700×360×215mm设备放置区（承重≥20kg），确保腹部模型放置平稳。集成至少30英寸教学主显示屏及13英寸触摸控制副屏，支持多角度调节。液压升降立柱系统升降范围为750-1150mm，承重不低于50kg，全面满足临床腹部超声检查训练需求。（招标现场须提供实物照片予以证明。） - 1.1腹部超声检查需支持使用临床真实耦合剂，可匹配任何品牌真实超声设备或超声模拟器进行探查训练。模型内部须包含肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、胃、双肾、输尿管、下腔静脉、腹主动脉等主要脏器和血管结构，并内置10余种常见病变。 - 1.2模型材质须仿人体声学特性制作，具有与真实人体组织相近的超声回声和衰减系数。 - 1.3 模型为亚洲男性腹部外形，涵盖下胸部至中腹部完整解剖结构，内部脏器形态、尺寸及毗邻关系准确。须具备双侧肋骨、背部胸椎及L1-L2腰椎结构，配有专用底座，支持仰卧位与俯卧位摆放，满足腹侧及背侧超声探查需求。（须提供实物照片体现不同体位摆放。） - 1.4模型须包含超过19个腹部脏器及血管结构，具体需包括：（1）肝脏：分左、右叶，具备肝静脉系统（左、中、右）和门静脉系统（左、右支）；（2）胆囊：位于肝右叶隐窝，含胆总管及胆囊体；（3）胰腺：含钩突、胰头、胰体、胰尾，伴行脾静脉；（4）胃：位于胰前，含胃底与胃体；（5）脾脏：位于左季肋区，呈半月形；（6）双肾：含皮质、髓质、肾盂及肾动静脉；（7）输尿管：双侧延续肾盂走行；（8）下腔静脉：接收肝静脉及肾静脉汇入；（9）腹主动脉：发出肾动脉，肾动脉下方设直径约3.5cm的梭形腹主动脉瘤；（10）骨骼结构：含第5–12肋骨、部分胸骨、剑突及胸腰椎，支持肋间探查。所有结构均须在真实超声设备或模拟器上可探查并获得仿真图像。 - 1.5病变类型至少应包括：胆囊及胆管结石、肝脏囊性与实性病变、胰腺肿瘤（伴钙化、高低回声灶）、脾脏囊实性病变、双肾囊实性病变及结石、胃部肿瘤、腹主动脉瘤、输尿管结石等。超声图像需支持显示如下关键切面：经下腔静脉/腹主动脉肝矢状面、肝门静脉“工”字征、肝静脉汇入下腔静脉切面、胰头肿块伴钙化、胃部肿瘤、肾长轴/短轴切面、输尿管结石、腹主动脉瘤等。俯卧位时须可显示脊柱“三叉戟征”及“锯齿征”。（须提供凸阵与线阵探头扫描的图像或视频不少于5段作为证明。） - 2.超声虚拟仿真教学系统 - 2.1系统须集成理论知识模块与实操技能模块，配备与实物腹部模型1:1对应的3D数字模型及基础超声训练模块与超声模拟器。支持通过3D模型进行解剖结构交互学习，配置标准超声切面示教内容，实现“理论–3D交互–模拟实操–考核评估”的闭环培训流程。 - 2.2须配置模拟超声设备，支持与平板电脑无线连接，可进行设备及探头的互动操作，并配套系统化课程资源。 - 2.3系统须提供凸阵和线阵双头模拟超声探头，支持快速切换探头模式，结合腹部模型进行肝、脾、肾、胰、大血管等的超声探查训练，操作反馈须逼真实时。 - 2.4须支持仿真调节超声设备参数，包括B/C/D等多种成像模式、不少于13种预设扫查场景（如腹部、心脏、妇科等），以及图像优化、深度、增益等调节，系统需实时反馈图像变化。 - 2.5系统须具备考核评估功能，支持二分屏与全屏操作模式，可基于3D解剖模型对学员的操作技能、解剖辨识及图像采集能力进行综合评估。二分屏须同步显示实时超声图像与3D解剖模型；全屏模式专注于实操训练，支持一键调用多模式并保存图像至后台，系统可自动进行标准切面与采集图像的对比评价。 - 2.6 虚拟超声教学场景须集成实体台车与双屏显示系统，支持四分屏、二分屏、全屏及大屏投送。四分屏需同时显示实时超声图像、标准切面示教、可交互3D解剖模型及3D扫查演示模型，支持参数调节、解剖学习与切面对照，并可透视皮肤、隐藏或显示脏器结构。系统须支持二分屏解剖对照与全屏实操，强化学员的空间认知与操作准确性。 - 2.7须配置基础超声训练模块，采用仿人体声学材料制成，提供多回声特性靶标，支持图像采集、优化及介入操作的全流程训练。系统配备1:1仿真3D交互模型，可开展超声引导下血管穿刺及肿物活检等技能的模拟培训与考核。 - 2.8系统须提供涵盖超声物理原理、成像模式、超声解剖、探头操作、设备调节等基础理论与技能操作课程，并须包括心脏模块、血管穿刺模块、中心静脉穿刺模块、腹部模块及创伤模块等专项训练内容。（须提供系统界面截图不少于5张予以证明。） - 3.腹部3D虚拟教学功能 - 3.1系统须内置与真实腹部模型1:1一致的3D交互式模型，提供包括经腹主动脉矢状切面、经下腔静脉矢状切面、剑突下门静脉左支横断面、肋下第二肝门长轴切面、右肋弓下斜切面、右肋间切面、胰腺横切面、左肋间切面等标准超声切面的示教、训练与考核功能，支撑“教学-考核”闭环管理。（须提供系统截图不少于5张作为证明。） - 3.2 3D交互模型须支持皮肤、肌肉、脏器及血管的逐层透视与隐藏，可360°自由旋转和缩放，学员可从任意角度观察脏器形态、血管走行及病灶分布，构建三维解剖认知。 - 3.3须提供标准切面示教界面，清晰标注关键解剖结构和参数，为学员提供操作参考与学习目标。 - 3.4须实时显示虚拟探头扫查对应的二维超声图像，动态演示三维解剖与二维切面的对应关系，强化学员的空间认知与切面辨识能力。 | 1 | 套 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥40000元（大写：肆万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月23日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月24日上午9:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：杨老师 13769491020。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月17日