云南医药健康职业学院临床血液学检验实训室

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参考参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目显微镜（教师用） | - 双目显微镜（教师用）+带显微互动+带电脑 - 1、无限远光学系统，齐焦距离≥60mm - 2.目镜筒：铰链式双目筒30°倾斜。铰链部分可360°旋转；双目瞳距：50mm-75mm。内置数码成像系统≥2000万像素，芯片4/3英寸，可观察整体视野图像。 - 3.目镜：10×，视场数F.N.20（防霉处理），高眼点、双目视度可调，目镜可锁定。 - 4.转换器：内倾式反向五孔编码物镜转换器。 - 5.调焦机构：粗/微调同轴调节，交叉滚轮导轨，可单手调焦，移动载物台。 - 6.载物台：成像后高度≤135mm,低手位操作，行程≥76(X)x52(Y)（提供产品实物截图证明）。 - 7.高级长工作距离高数值孔径物镜： - Plan 4X（N.A≥0.10，W.D. ≥30mm）， - Plan 10X（N.A≥0.25，W.D.≥ 7mm）， - Plan 40X（N.A≥0.65，W.D. ≥0.65mm）， - Plan 100X（油镜）（N.A≥1.25，W.D.≥ 0.23mm）。 - 8.上限位机构：上限可以被定位在两种及以上高度位置。 - 9.阿贝聚光器：数值孔径：1.25，孔径光阑大小的标记位按对应物镜的倍率进行刻度标记。 - 10.光源：高亮度白色LED光源，内置复眼透镜，带有待机模式开关（提供产品实物截图证明）。 - 11.工作站：处理器：i5及以上；显卡：独显≥4G ；内存：≥16G 不少于2个内存槽）；固态硬盘：≥512G ；无线蓝牙：无线网卡+蓝牙5.0 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 双目显微镜（学生用） | - 双目显微镜（学生用）带显微互动 - 1、无限远光学系统，放大倍数40X-1000X。 - 2、大视场高眼点目镜10X/20mm ，双视度可调±5。 - 3、观察筒:铰链式，360°旋转，双目瞳距：50~75 mm。 - 4、无限远平场消色物镜：4X/0.1，10X/0.25， 40X/0.65， 100X/1.25（油）。 - 5、物镜编码转换器：高精度四孔位，内置亮度记忆模块，物镜转换时，亮度自动调节，减少视觉疲劳。 - 6、调焦系统：粗微动同轴调焦，粗调张力可调节，带上限位锁定功能；微动0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈。 - 7、载物台：同步带平台（右手），载物台左右侧无凸起，面积：180×130 mm，行程为78mm×30mm。 - 8、 聚光镜：NA1.25，可以直观的设置最佳的孔径光栏位置，孔径光栏处的标贴与物镜色环颜色相同。 - 9、照明系统：3W SLED冷光源，底座带液晶屏，实时显示当前物镜倍率、色温、光照强度等，通过一个旋钮可以实现不同功能和信息的调整，包括：工作、休眠、光强调整、色温调整、锁定等。 - 10、电源适配器：配备独立的电源适配器，低压供电，使用更完全、方便维护。 - 11、人机学设计：镜体背部设计有搬运手柄以及集线装置，方便收纳及搬运。 - 14.摄像头：内置830万象素WiFi相机，原装优质芯片，传感器尺寸：1/1.8”，分辨率：3840 *2160；最大帧率：30fps/3840 *2160，60fps/1080P；数据接口：USB3.0（High Speed）、HDMI、RJ45网口。 | 32 | 台 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥10000元（大写：壹万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年10月13日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年10月14日上午9:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：杨老师 13769491020。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月27日