云南医药健康职业学院富民校区校门进出口安装防冲撞设施

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压升降柱 | DAS-QM6-DT | 根 | 12 |  |  |
| 2 | 控制箱 | DAS-KZX-012 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 水泵 | 国标PN6 1.1KW,2寸 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 遥控器 | DAS-KZQ 无线控制开关 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 升降柱 | 常规 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 角钢 | 40*40 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | RVV3*2.5 | 国标 | 米 | 500 |  |  |
| 8 | RVV4*1.0 | 国标 | 米 | 500 |  |  |
| 9 | RVV3*1.5 | 国标 | 米 | 500 |  |  |
| 10 | BV6 | 国标 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | PVC25 | 国标 | 米 | 200 |  |  |
| 12 | 排水管PVC40 | 国标 | 米 | 30 |  |  |
| 13 | 线管PVC40 | 国标 | 米 | 200 |  |  |
| 14 | 波纹井管 | 国标 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 井盖 | 国标 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 石子 | 3-4厘米 | 立方 | 10 |  |  |
| 17 | 混凝土 | 国标 | 立方 | 13 |  |  |
| 18 | 沥青 | 国标 | 立方 | 6 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 重要提示：参与竞谈供应商于2026年3月6日下午14点30分到云南医药健康职业学院富民校区进行现场查看，联系人：王老师13769155537。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：嗯

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥10000元（大写：壹万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 《云南省招标代理服务收费指导标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计价金额 | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100万及以下 | 1.5% |  |  |
| 100—500万元(含) | 1.3% | 1.3% | 1% |
| 500—1000万元(含) | 1% | 0.5% | 0.7% |
| 1000—5000万元(含) | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 5000万元—1亿元(含) | 0.25% | 0.1% | 0.25% |
| 1亿元—5亿元(含) | 0.05% |  |  |
| 5亿元—10亿元(含) | 0.035% |  |  |
| 10亿元以上 | 0.008% |  |  |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2026年3月10日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号实训楼4楼405办公室。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2026年3月11日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号实训楼4楼405办公室。

3.联系方式

（1）项目负责人：王老师13769155537。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2026年3月4日