云南医药健康职业学院富民校区A406会议室LED大屏及会议系统

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 产品名称 | 参考规格型号 | 参考品牌 | 参考技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、屏体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 国优 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD； 2.LED显示屏采用≤1.25mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度≥500cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点； 8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°； 10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz（无闪烁、拍照无水波纹）； 11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； | 7.168 | 平方米 |  |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据接收卡 | 定制 | 国优 | 1.单卡8个HUB320接口，输出32组RGB数据，最大带载512x512像素。 2.显示性能：支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 3.亮色度校正：为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 4.Gamma独立调节：支持RGB Gamma 独立调节功能，红、绿、蓝gamma值可独立调节，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 5.一键修缝：支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6.扫描显示适应性：支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。 | 20 | 张 |  |  |
| 2 | 跳线 | 定制 | 国优 | 传输速率:1000Kpbs； 使用温度:-20+85℃； 储存温度:-20+85℃； | 20 | 根 |  |  |
| 3 | 开关电源 | 定制 | 国优 | 1.额定输入电压200-240VAC，输入频率50Hz，空载功耗5W，额定输出电压V1:+4.5VDC，额定输出电流0-40A。 2.电压过冲5%Vout，纹波噪音≤200mV，动态负载10%-100%load：≤800mV（峰值）。 3.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 4.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。 5.低温启动：-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动。 6.接地电阻32A2minite，阻抗小于≤0.1Ω欧姆；对地泄漏电流：输入230VAC/50Hz I≤1mA。 | 24 | 块 |  |  |
| 4 | 钢结构 | / | 国优 | 室内钢结构设计； | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 智能配电柜 |  | 国优 | 1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 二合一视频处理器 |  | 国优 | 1.整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点； 2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； 11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口； | 1 | 台 |  |  |
| 三、外部设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云播控服务器 | 国产 | 国产 | 1.包含4个USB接口和1个RJ45(1000M)千兆控制网口，输出接口：2路HDMI2.0，2路DP1.2，中控接口：2路RS232接口，输入电源：100-240V AC~50/60Hz，工作温度：0-45℃，外形尺寸：482.6（宽）×95（高）×425（深）mm。 2. 支持2路4K60Hz输出，单路最大支持3840×2160@60Hz，支持1路HDMI-Monitor，单路最大支持1920×1080@60Hz，支持1路二合一3.5mm音频输入输出。 3. 每组DP1.2和HDMI2.0互相备份输出，2组通道输出视频实时同步播放，2组通道输出同步时间小于20ms。 4. 支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，实现自由拼接，支持独立拖开，重叠，带载高度或宽度达4088像素。 5. 整机配置采用8核16线程CPU，12核2000MHZ频率GPU，16G DDR5高速内存，512G SSD固态硬盘，配置服务器稳压电源，搭配专属散热器，采用水平散热风道确保设备长期稳定运行。 6. 支持多台设备联机播控，总控端服务器控制播放端服务器更新发布编辑素材内容，实现内容分发、节目管理和设备中控，总控端服务器支持热备份，当总控端服务器故障，控备端服务器会自动接管多联机控制，可自动回读原有工程。 7. 支持数据存储和检索技术，可把节目或者素材的播放次数、时间和时长一键导出为Excel表格，单次做多存储一亿条数据。 8. 支持多屏统一管理、画面可分可合，取代多台电脑独立控制，一人即可播控全场，支持自定义画面的位置大小以及尺寸，支持对画面进行旋转，支持对画面的透明度、边框大小颜色进行自定义；可以自定义分屏布局、播放模式、播放顺序，可以实时的查看播放进度，并且可以拉动进度条来控制视频的播放。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无线投屏器 |  | 国优 | 1.标配1个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 2.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。 3.具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。 4.支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。 5.接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。 6.接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。 7.具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。 8.具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。 9.Android和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。 10.支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。 11.支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。 12.支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。 13.可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。 14.输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥2个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 主电缆 | YJV5*6mm² | 昆缆 | 导体材质：通常为多股铜丝绞合，具有良好的导电性和柔韧性，便于弯曲和移动。 绝缘层：采用聚氯乙烯（PVC）材料，具有一定的耐电压、耐化学腐蚀性能，绝缘厚度符合相关标准。 护套层：同样为聚氯乙烯（PVC），起到保护绝缘层和导体的作用，具备一定的机械强度和耐环境性能。 额定电压：一般为450/750V，适用于低压电气设备的电源连接、信号传输等场合。 工作温度：通常在-15℃至+70℃之间，具体可根据电缆的材质和使用环境有所调整。 | 20 | 米 |  |  |
| 4 | 屏体电缆/网线/辅材 | RVV3*4mm² | 昆缆 | 导体材质：通常为多股铜丝绞合，具有良好的导电性和柔韧性，便于弯曲和移动。 绝缘层：采用聚氯乙烯（PVC）材料，具有一定的耐电压、耐化学腐蚀性能，绝缘厚度符合相关标准。 护套层：同样为聚氯乙烯（PVC），起到保护绝缘层和导体的作用，具备一定的机械强度和耐环境性能。 额定电压：一般为450/750V，适用于低压电气设备的电源连接、信号传输等场合。 工作温度：通常在-15℃至+70℃之间，具体可根据电缆的材质和使用环境有所调整。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 显示屏（备品备件） | 定制 | 国优 | 单元板10张，电源5个，接收卡5张 | 1 | 项 |  |  |
| 四、施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装/调试/培训 | 定制 | 国优 | 乙方负责上门安装产品，以及整体设备的调试 乙方负责为甲方培训出专业的日常操作人员 | 1 | 套 |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、扩声设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 |  | 国优 | 1.额定功率≥100W 2.标称阻抗：≤8Ω 3.频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB 4.灵敏度≥95dB(1M/1W) 5.垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120°@（-6dB） | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 专业功放 |  | 国优 | 1.采用D类数字功放设计方案。 2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 5.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 6.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 音频处理器 |  | 国优 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个USB存储设备接口。 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统。 6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 10.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 调音台 |  | 国优 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.LH系列每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 全数字会议系统主机 |  | 国优 | 1.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 2.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 3.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个接地柱。 4.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 5.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 6.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 7.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 8.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 9.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 10.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 11.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 12.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 会议话筒处理器 |  | 国优 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 会议话筒 |  | 国优 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 会议话筒 |  | 国优 | 1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。 2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm 3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 15 | 台 |  |  |
| 9 | 连接线 |  | 国优 | ≥20米延长线（一公一母） | 1 | 根 |  |  |
| 10 | 反馈抑制器 |  | 国优 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 3.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 4.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 5.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电源管理器 |  | 国优 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 无线话筒 |  | 国优 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于640MHz-690MHz、807MHz-830MHz频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 5.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 |  |  |
| 二、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24U机柜 |  | 国优 | 尺寸：宽600X深600X24U（1255mm），描述：1个5mm钢化玻璃前门、1个钢质后门(前后门带雅典豪华大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：1块固定隔板、2个风扇、1根风扇线、1个10A8位竖装G系pdu排插、20套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：RAL9004，静载800KG；配PDU插座 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 音响线 |  | 国优 | EVJV2*2.5,单股300芯，双股600芯金银线， | 50 | 米 |  |  |
| 3 | H系列音频连接线 |  | 国优 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 12 | 根 |  |  |
| 4 | H系列音频连接线 |  | 国优 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 根 |  |  |
| 5 | H系列音频连接线 |  | 国优 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 根 |  |  |
| 三、施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装/调试/培训 | 国产 | 定制 | 乙方负责上门安装产品，以及整体设备的调试 乙方负责为甲方培训出专业的日常操作人员 | 1 | 项 |  |  |
| 合计金额： |  |  |  |  |  | 元（大写：） |  |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、 质保期维护费等一切费用。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 重要提示：看现场时间为2026年3月31日下午14点30分，联系人：吕老师，电话：17387747684。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：嗯

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥10000元（大写：壹万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 《云南省招标代理服务收费指导标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计价金额 | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100万及以下 | 1.5% |  |  |
| 100—500万元(含) | 1.3% | 1.3% | 1% |
| 500—1000万元(含) | 1% | 0.5% | 0.7% |
| 1000—5000万元(含) | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 5000万元—1亿元(含) | 0.25% | 0.1% | 0.25% |
| 1亿元—5亿元(含) | 0.05% |  |  |
| 5亿元—10亿元(含) | 0.035% |  |  |
| 10亿元以上 | 0.008% |  |  |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2026年4月2日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号云翰楼4楼405办公室。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2026年4月3日上午9:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号云翰楼4楼404会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：吕老师17387747684。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2026年3月26日